FICHE 1

PRÉSENTATION

| Titre | Les ondes utilisées pour les télécommunications sont-elles des ondes sonores ? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type d'activité | activité expérimentale en classe entière |  |  |
| Objectifs de l’activité | Comprendre que ondes émises par une télécommande ne sont pas des ondes sonores en constatant qu’elles se propagent dans le vide. |  |  |
| Références par rapport au programme | Cette activité illustre le thème : HABITAT et le sous thème : La communication au service de l’habitat en classe de Tale STL et Tale STI2D |  |  |
|  | Notions et contenus Ondes électromagnétiques. Spectre des ondes utilisées en communication. Champ électrique, champ magnétique | Compétences attendues - Classer les ondes électromagnétiques selon leur fréquence et leur longueur d’onde dans le vide. - Positionner le spectre des ondes utilisées pour les communications dans l’habitat. - Définir et mesurer les grandeurs physiques associées à une onde : période, fréquence, longueur d’onde, célérité. - Énoncer qu'une onde électromagnétique se propage dans le vide. - Décrire la structure d’une onde électromagnétique : champ magnétique, champ électrique. - Relier qualitativement le champ électrique d'une onde EM en un point à la puissance et à la distance de la source. |  |
| Conditions de mise en œuvre | Prérequis : - savoir que la lumière peut être décrite comme une onde électromagnétique - connaître la définition et l’unité de la grandeur fréquence. Durée : 15 mn Contraintes matérielles : cette activité est à terminer à la maison, l’idéal est donc de la traiter en fin de séance en classe entière, juste avant la séance de TP sur le même sujet. |  |  |
| # Remarques | Cette activité s’insère dans la progression suivante : - Activité 1 : La lumière et les ondes électromagnétique, aspects historiques - Activité 2 : Les ondes utilisées pour les télécommunications sont-elles des ondes sonores ? - Activité 3 : Comment une télécommande communique-t-elle avec un téléviseur ? - Activité 4 : Comment produire des ondes radio ? Comment les recevoir ? |  |  |
| # Auteur | Tristan RONDEPIERRE |  | Académie de LYON |

FICHE 2

LISTE DU MATÉRIEL

Les ondes utilisées pour les télécommunications sont-elles des ondes sonores ?

Le matériel nécessaire aux manipulations disposé sur la paillasse du professeur.

- cloche en verre reliée à une pompe aspirante

- les téléphones portables de deux élèves (attention, pas d’écran tactile !)

FICHE 3

###### Fiche pour le professeur

Les ondes utilisées pour les télécommunications sont-elles des ondes sonores ?

Objectif de cette activité :

Illustrer le fait que les ondes qui assurent la communication entre téléphones mobiles ne sont pas des ondes sonores, puisqu’elles peuvent se propager dans le vide.

Déroulement de l’expérience :

 	Les élèves voient l’écran s’allumer et entendent la sonnerie. Ils doivent associer la lumière à une onde EM et le son à une onde sonore.

 	Le téléphone reçoit l’appel puisqu’on voit l’écran s’allumer mais on n’entend pas la sonnerie.

Attention : les téléphones à écrans tactiles sont à éviter absolument, ils contiennent un gaz qui se dilate sous la cloche et peut faire éclater l’enveloppe de l’écran !

Réponses aux questions :

- Ces deux ondes signalent qu’un appel est reçu :

- La lumière émise par l’écran, c’est une onde EM.

- Le son émis par le haut parleur, c’est une onde sonore.

- Dans la situation  on voit toujours l’écran s’allumer mais on n’entend pas la sonnerie : ceci illustre que les OEM peuvent se propager dans le vide mais pas les ondes sonores.

- Même dans le vide, le téléphone a reçu l’appel, ceci prouve que l’onde utilisée pour la transmission peut se propager dans le vide : c’est donc une OEM.

- Une recherche documentaire permettra facilement aux élèves de trouver quelques données sur les ondes utilisées en téléphonie mobile :

- elles appartiennent aux micro-ondes, les mêmes que celles utilisées par les fours ;

- leur fréquence est de l’ordre de 900 à 1800 MHz

Inévitablement les élèves liront des pages sur les dangers supposés des ondes utilisées en téléphonie mobile.

►	Pour conclure cette activité, on pourra compléter le document « Différentes ondes électromagnétiques et leurs applications » avec les OEM des microondes.

FICHE 4

###### Fiche ÉlÈve

Les ondes utilisées pour les télécommunications sont-elles des ondes sonores ?

Pour illustrer une différence fondamentale entre les ondes électromagnétiques et les ondes sonores, on envisage l’expérience suivante.

Expérience :

 	Le téléphone portable d’un élève est enfermé sous une cloche en verre. Un autre élève compose son numéro pour l’appeler.

 	On recommence mais après avoir fait le vide sous la cloche à l’aide d’une pompe aspirante.

Questions :

- Dans la situation , deux types d’ondes sont émises par le téléphone et signalent qu’un appel est reçu : les nommer et indiquer à quelle catégorie (sonore ou électromagnétique) elles appartiennent.

- La situation  permet de mettre en évidence une différence fondamentale entre ces deux types d’ondes.

Décrire ce que vous avez observé de la situation  et en déduire de quelle différence il s’agit.

- C’est également une onde qui a permis au téléphone de recevoir l’appel. Utiliser l’expérience pour déterminer de quel type d’onde il s’agit.

- Recherche documentaire à faire à la maison :

Rédiger un petit paragraphe qui donne, entre autres, des réponses aux questions suivantes :

Quelles fréquences sont utilisées pour la téléphonie mobile ? Quel nom particulier donne-t-on aux ondes ayant une fréquence de cet ordre ? Quelle autre application, dans l’habitat, peut-on citer pour ces mêmes ondes ? Pourquoi certains organismes sont-ils inquiets des éventuels dangers de la téléphonie mobile pour la santé ?