BILAN DES PUISSANCES ELECTRIQUES CONSOMMEES DANS UNE HABITATION

TP 2

habitat

1ère STI 2D

Entourer sur ce schéma la partie correspondante au générateur (en rouge) et les différents récepteurs utilisés dans le logement (en vert).

PRESENTATION DE L’INSTALLATION :

i

Réseau 230V

50 Hz

transformateur

Récepteur 

Récepteur



u

- II. ETUDE DE LA TENSION u EN SORTIE DU TRANSFORMATEUR :

- On donne ci-contre l’oscillogramme de la tension en sortie du transformateur : u(t)

- Quelle est la forme de cette tension ? …………………………………………………..

- Calculer sa période T : ………………………………………………………………………..

- En déduire sa fréquence f : ……………………………………………………………..….

Quelle est sa valeur maximale : Umax …………………………………………………...

CH 1 :   10 V / car

temps :  2 ms / car

- Calculer sa valeur efficace U : …………………………………………………………….

- III. MESURES DE PUISSANCES DANS L’INSTALLATION :

1°/ Mesure de la puissance électrique consommée par les deux récepteurs (	      +           )

i

Réseau 230V

50 Hz

transformateur

u

- Compléter le schéma du montage ci-dessus avec les appareils permettant de mesurer : U (valeur efficace de u), I (valeur efficace de i) et P (W).

- Câbler le montage et appeler le professeur pour le valider.

- Relever les mesures de U, I et P :    U = …………     I =………. et  P =………..

- Calculer le produit U.I. Que constatez-vous ? ……………………………………………………………………………………………..

- 2°/ Mesure de la puissance électrique consommée par chacun des récepteurs (résistifs):

- Puissance consommée par la lampe (     )    : PL

- Mesurer la valeur efficace du courant dans la lampe ainsi que la puissance consommée par la lampe (en déplaçant la pince wattmètrique).

- IL = ……….   PL = ………

- Vérifier cette valeur avec l’emballage de l’ampoule.

- Puissance consommée par le rhéostat (: PR ) : PR

- Mesurer la valeur efficace du courant dans le rhéostat ainsi que la puissance consommée par celui-ci (en déplaçant la pince wattmètrique).

- IR = ……….   PR = ………

- 3°/ Conclusion :

- Quelle relation lie la puissance électrique P aux puissances PL et PR : …………………………………………………………………….

- Expliquer pourquoi, lors de la souscription d’un contrat avec un distributeur d’énergie électrique, on nous interroge sur nos appareils électroménagers ?  Que se passe-t-il si nous sous-dimensionnons notre installation ?

- …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

référentiel 1ère STI2D

TP2 Bilan des puissances électriques consommées dans une habitation